成都市公共卫生临床医疗中心

国产虚拟化平台建设（二期）需求明细表

| 序号 | 名称 | 基本功能要求 | 数量 | 单位 | 生成厂家/品牌 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产服务器 | 1.机架式服务器，高度≥2U。 2.单台配置：≥2颗国产处理器，单颗处理器核心≥64核，主频≥2.6GHz。 3.单台配置：≥512GB DDR4内存容量，单条内存容量≥64GB，内存插槽≥32个；≥2块1T SSD硬盘。 4.单台配置：≥2个千兆接口，≥4个10GE光口，≥1张双口32G HBA卡（含多模光模块），1张RAID卡，支持RAID 0/1/10/5/6/50/60等,≥4GB缓存，配置超级电容，支持停电保护。 5.单台配置：≥2个冗余电源，单电源功率≥900W。热拔插风扇≥4个，支持N+1冗余。 6.单台支持：≥11个标准PCIe4.0槽位。 7.单台支持：≥16个3.5英寸SAS/SATA硬盘或≥16个2.5英寸NVMe SSD硬盘，≥2个内置M.2 SATA SSD。 8.单台配置：≥4个USB 3.0接口，≥1个千兆网络管理端口，≥2个VGA接口，≥1个3.5mm串口。 9.支持国产操作系统（如红旗、中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、Fedora、OpenSUSE等）预装及驱动适配。 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 国产虚拟化平台 | 1.处理器授权≥10个。 2.支持双架构部署，可通过一套平台对X86、C86、ARM架构服务器进行统一管理。 3.支持对存储、交换机、服务器、超融合、虚拟化资源的统一管理，包括设备基本信息查询、配置信息查询、历史性能信息、资源利用率查询、设备告警信息查询。 4.支持监控K8S集群、节点、应用实例、工作负载性能。 5.支持图形化指标监控，至少包括CPU、内存、磁盘使用率、磁盘 I/O 写入写出、网络流速。 6.支持针对指定的虚拟机配置检查策略，达到策略定义的阈值后自动扩容虚拟机的 CPU 或内存，扩容期间虚拟机正常运行。 7.支持批量对多个虚拟机的CPU、内存、磁盘硬件参数做变更配置。 8.支持虚拟机生成一致性快照，当发生故障时保障业务能够快速恢复到快照时间点状态，支持通过设置快照策略任务对虚拟机进行定时快照。可设置不同的虚拟机快照策略，可按天、周、月设置执行计划。 9.支持集群资源、容器编排、平台运维、交付中心、GPU算力池、权限管理等功能模块。 10.支持海光或兆芯等CPU场景下导入qcow2格式模板。 11.支持国产架构操作系统，包括红旗、中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、Fedora、OpenSUSE等。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 国产服务器安全加固系统 | 1.配置≥5个探针授权，实现系统权限及应用的控制与隔离，并持续对业务服务器上的流量和操作进行监控，抵御已知、未知的 APT 攻击，实现整体的安全加固。 2.支持对弱口令的扫描，支持创建新的扫描任务，提供修改、删除已有的扫描任务，可通过不同条件查询特定扫描任务。 3.具备文件监控与防护能力，可有效检测并阻断攻击者对文件权限的篡改，并具备对目录及文件权限控制(读、写、执行等)的能力。 4.支持监控和阻止外部攻击对系统的修改行为，包括系统可执行文件、系统引导文件、系统服务、登录认证文件、启动项的修改。 5.支持违规登录检测，支持创建新的登录规则，提供修改、删除已有的登录规则，可通过不同条件查询特定登录规则。 6.支持漏洞扫描，支持创建新的任务，提供修改已有的任务，通过不同条件查询特定任务。 7.具备语境关联分析引擎软件技术，实现准确的转发控制及威胁识别。 8.支持反弹shell的威胁发现与检测，可对反弹shell事件进行进程阻断、加白等处置。 9.支持查看反弹shell的详情，包括基本信息、连接进程信息、命令行信息等。 10.支持恶意行为防护，检测并阻断攻击者利用powershell从远端加载恶意文件攻击、缓冲区溢出漏洞攻击行为、反射注入dll恶意行为等。 11.支持防端口扫描功能，且可设置单个IP请求时间范围、最大扫描端口数量、IP锁定时间等信息。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 商家（生产厂家）（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名，手机号： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（一）本次调研主要涉及功能要求，若相关参数涉及倾向性、唯一性，请在“备注”列进行反馈，并注明第几项第几条的具体指向信息。