附件2：

移动护理推车（含移动护理工作站）、移动护理PDA（临床移动终端）、护士站交互屏、移动护理IPAD参数

1、移动护理推车（移动护理工作站）

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 整车重量 | 整车重量≤55KG（不含挂件） |
|  | 外形尺寸 | 宽480 x深530 x高960mm（台面高度），尺寸允许±10mm偏离 |
|  | 控制面板指示 | 台面上配备一键开机状态指示灯和电池电量指示灯 |
|  | ★台面把手 | 台面与把手开模一体成型，把手方向朝上，把手最高点高于台面，方便推拉。（提供把手实物图片） |
|  | ▲工作台面 | 工作台面有凸型三面塑料围挡，且围挡与工作台面一体成型，防止物品掉落及液体渗漏。围挡采用一体成型塑料抑菌材质，围挡高度≥25mm(提供推车台面围挡实物图片) |
|  | 整车材质 | 车体表面抑菌处理，方便清洁； 面板采用高光、高亮的ABS抑菌材料，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒 |
|  | ▲线缆 | 整车线缆隐藏式设计（包含显示器电源线、数据线等），车体线缆无外露（需提供政府机构出具的关于线缆隐藏相关的证明文件，其获证单位必须为推车制造商） |
|  | ▲抽屉 | 抽屉高度类型3个，插片式分区，可放置不同高度的耗材和工具；共5层抽屉；(提供实物测量照片) 第一层键盘抽屉（宽390x深330x高65mm）；第二层抽屉（宽390x深330x高90mm）；第三层抽屉（宽390x深330x高90mm）；第四层抽屉（宽390x深330x高185mm）；第五层抽屉（宽390x深330x高215mm）抽屉尺寸允许±5mm偏离 |
|  | 挂件 | 垃圾桶x2；锐器盒支架x1；压脉带盒及压脉带盒支架x1；手消液支架x1 |
|  | 脚轮 | 4个医疗级万向脚轮；2个前轮带刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮 |
|  | 制动方式 | 脚踏式刹车系统 |
|  | 工作站放置位置 | 工作站主机为内嵌式设计，嵌入到车体中 |
|  | ▲工作站一体化 | 为保证产品一体化结构的稳定性和兼容性，并便于后期售后、维护管理，所投产品内嵌工作站须与整车同一制造商（提供国家部门出具的证明文件，其获证单位必须为推车制造商） |
|  | CPU | 不低于酷睿Intel i5 6代 |
|  | 内存 | 不低于4GB |
|  | 硬盘 | 固态硬盘不低于128GB |
|  | 无线网络 | 支持2.4G/5G双频网络，802.11 a/b/g/n/ac； |
|  | 外部接口 | USB2.0 x2，USB3.0 x 2，RJ232 x 1； |
|  | 天线 | 内置天线设计，无任何外露。 |
|  | 操作系统 | 支持Windows7/8/10 |
|  | 电池电芯 | 磷酸铁锂，循环次数≥2000次 |
|  | 续航时间 | ≥8小时容量不小于16V*21.6Ah =345.6Wh |
|  | 充满电时间 | ≤6小时 |
|  | 漏电保护 | 具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能 |
|  | 电流电压保护 | 具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能（需提供第三方机构出具的关于输出电压可调节证明文件，其获证单位必须为推车制造商 |
|  | 电源管理 | 充放电管理设计，显示电量并且智能动态管理功耗 |
|  | 屏幕 | ≥21.5" IPS屏；16：9；分辨率≥1920×1080 |
|  | 支架调整角度 | 水平左旋转≥90°，水平右旋转≥270° |
|  | ▲显示器支架 | 支持显示器升降，升降范围≥50mm（提供政府部门出具的显示器支架升降的相关证明文件，其获证单位必须为推车制造商） |
|  | 线缆隐藏舱 | 固定在显示器支架上，可完全贴合显示器后面板，可收纳显示器电源线及数据线 |
|  | 医用环境 | 整车通过YY 0505:2012医用电气设备安全检测（需提供第三方机构出具的医用电气设备安全检测证明复印件） |
|  | 产品认证 | 投标产品整体具有3C认证证书（需提供证书复印件，其获证单位必须为推车制造商，并且证书型号与投标型号必须一致） |
|  | ▲电源开关 | 电源放电开关位于台面后方，可控制电池放电，不影响电池充电，同时防止误触。（需提供电源开关实物图片） |
|  | 电池组安全 | 整车电池通过GB 31241-2014便携式电池组安全检测（需提供第三方机构出具的检测证明复印件） |
|  | 电池运输安全 | 整车电池通过UN38.3认证（需提供第三方机构出具的检测证明复印件） |
|  | 防水防尘 | 整车通过防水防尘检测（需提供第三方机构出具的防水防尘检测证明复印件） |
|  | ▲辐射安全 | 制造商具有国家政府部门颁发的辐射安全许可证，需提供证书复印件。 |

2、移动护理PDA（临床移动终端）

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ▲处理器 | ≥8核处理器，频率≥2.3GHZ（需提供原厂彩页） |
|  | 内存容量 | ≥3GB RAM，≥32GB ROM |
|  | 续航能力 | 可充电的锂离子电池，容量≥4100mAh |
|  | ★电池一体化 | 为避免后期电池接触不良等问题，电池采用一体化设计，不可拆卸 |
|  | ★信息安全 | USB连接需要安全授权，防止恶意链接及下载上传和下载不良软件（需提供功能截图） |
|  | 按键 | 电源键，扫描键（左右），手电筒键，主页键，灵犀键（快捷功能键） |
|  | 屏幕 | ≥5英寸，电容多点触控，2.5D圆弧技术，采用康宁玻璃盖板 |
|  | 分辨率 | ≥1280 x720 |
|  | 摄像头 | ≥1300万像素，自动对焦摄像头 |
|  | ▲隐蔽取证 | 摄像头位于设备顶部，与扫描头在同一位置，取证方便、隐蔽（需提供产品实物图片证明文件） |
|  | ▲手电筒 | 双手电筒设置，分别方便护士察看病人瞳孔和夜间查房；在关机状态下也可以正常使用瞳孔手电筒。其中瞳孔手电为独立物理按键控制；查房手电为软件控制（需提供原厂彩页） |
|  | 重量 | ≤230g（含标准电池） |
|  | 防摔抗震 | 可承受1.2m高处到地面的多次跌落；1000次0.5米滚桶测试 |
|  | WIFI网络 | 支持802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G/5G双频 |
|  | 无线广域网 | 支持4G全网通 |
|  | 蓝牙 | ≥Bluetooth 4.1+LE+HS+EDR |
|  | 条码扫描引擎 | 知名扫描头；扫描范围：≥40°(水平), ≥ 30° (垂直)；扫描角度：旋转角度360°，上下倾角：±45°，左右倾角：±60°; |
|  | 条码扫描窗 | 为方便医护人员无需弯曲手腕即可完成扫描，扫描窗口采用斜切角15°设计。（需提供实物图片） |
|  | 连续扫描 | 可支持条码屏幕倒转扫描和自动连续扫描，速度分快速、中速、慢速（需提供功能截图证明文件） |
|  | 操作系统 | Android7.1或以上医疗操作系统（需提供医疗操作系统软件著作权复印件并加盖原厂商公章，其获证单位必须为投标产品原厂商） |
|  | ▲个性化桌面 | 通过扫描二维码快速实现个性化桌面设置，满足不同的应用场景要求。（需提供个性化桌面著作权复印件并加盖原厂商公章，其获证单位必须为投标产品原厂商） |
|  | 固件升级 | 支持OTA在线系统升级，当设备收到新版本更新提示时，在连接好WiFi无线网络的环境下，用户可选择更新，自动下载、验证、更新系统升级包。升级记录可查，可多设备批量进行系统升级。（需提供功能截图证明文件） |
|  | 超级用户 | 内置超级用户程序，防止用户忘记密码时解锁不了设备（需提供功能截图证明文件） |
|  | ▲一键启动 | 设备具有一键启动功能，用户可自由设置相关软件的一键启动（需提供一键启动相关软件著作权） |
|  | 扫描配置 | 支持在原始扫描结果上自定义添加前缀和后缀，支持在原始扫码结果上添加TAB,空格,回车换行,任意字符串等前后缀字符功能,满足客户对扫码结果的个性定制需求（需提供功能截图证明文件） |
|  | 时间同步 | 内网自动进行时间同步（需提供功能截图证明文件） |
|  | 网络安全管理 | 不借助任何第三方软件即可实现对医院Wlan指定SSID和MAC地址双向绑定，确保设备院内医疗使用。（需提供功能截图证明文件） |
|  | Wi-Fi网络配置 | 可通过扫描二维码，快捷配置动静态IP及Wi-Fi网络（需提供功能截图证明文件） |
|  | 快捷配置 | 支持扫码批量快捷配置（需提供功能截图证明文件） |
|  | 设备安全管理 | 提供设备安全管理方案，对软件的安装/卸载、设置、USB数据传输、文件管理（复制、修改、删除文件）进行密码保护。 |
|  | ▲型号核准认证 | 投标产品具有无线电发射设备型号核准证，提供证书复印件并加盖原厂商公章。（其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致） |
|  | 安规检测 | 投标产品通过GB9706.1-2007安规检测（需提供检测报告复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致） |
|  | 医用电气安全 | 投标产品通过YY0505-2012医用电气安全检测（需提供检测报告复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致） |
|  | ▲平均无故障 | MTBF≥20万小时（需提供检测报告复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致） |
|  | 防护等级 | IP54 |

3、护士站交互屏

1.采用LED背光; 显示尺寸≥65英寸，物理分辨率不小于3840×2160;中心亮度(含表面玻璃) ≥400 cd/m2， 色彩总数：≥10bit、响应时间：≤4ms，色域: ≥85%NTSC宽色域。

2.显示屏体具备物理抗蓝光护眼功能,防蓝光等级不低于三级。

3.表面钢化玻璃硬度不低于7H。

▲4.前置输入接口至少有HDMI 2.0 In×1，（不接受转接方式）,USB 2.0×2，至少 1 路 USB 接口可支持同时在 Windows 及 Android 系统下被读取

5.后置输入接口至少有：USB 2.0(Public)×2，USB 3.0(安卓)×1，HDMI In ×2，VGA In ×1，Audio In ×1，RJ45 ×1，RS232 ×1，Microphone In ×1

6.自带内置4 路矩阵式阵列麦克风。拾音范围≥8 米。

▲7.自带内置不低于1080p摄像头位置位于正面下边, 镜头视角≥90°（提供国家认可的检验检测机构出具的第三方检测报告复印件并加盖投标人鲜章）

8.内设自带安卓系统：Android 8.0系统及以上。

9.主页下方可任意添加设置常用工具栏, 最多可添加至6个常用工具。

10.满足医疗环境Windows、OFFICE等标准办公应用需求，交互大屏内置Intel规范的OPS电脑接口，可快速接入或拔除电脑模块。配置CPU i5及以上，内存≥8G,储存≥128G固态硬盘ops电脑。

4、护士站IPAD

1，不小于10寸；

2，LCD屏幕 ；

3，不小于屏占比：90%；

4，不小于分辨率：2560*1600 ；

5、不小于对比度：1.500:1；

6、不小于像素：1300 ；

7、不小于内存：8+256g；

8、不大于重量：460g；

9、支持安装安卓应用；

10、自带IPAD保护套和屏幕保护膜。

- 二、商务条款

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）:

（1）交付（实施）的时间（期限）：中标后10个工作日内完成安装、实施、培训等工作

（2）交付（实施）的地点（范围）：成都市公共卫生临床医疗中心

2. 付款条件（进度和方式）：

合同签订后7日内预付合同总金额的30%，所有货物及软件系统安装、调试、验收合格后30日内支付合同总金额的65%，合同总金额余下的5%待质保期（运维服务期）满后7日内无息支付。

3. 质保期（运维服务期）：

（1）设备质保期（软件运维服务期）为验收合格之日起三年。

（2）质保期内中标人应负责设备的维修及抢修，所需费用包含在本次报价中。

（3）在软件运维服务期内，中标人应确保系统的正常、稳定、安全运行，并提供软件的技术升级服务及技术支持服务，所需费用包含在本次报价中。

4. 设备包装和运输：

符合国家包装及运输强制要求，如涉及财办库〔2020〕123号相关内容按其规定执行。

5. 设备及软件安装调试：

（1）中标人负责所供设备（若有）、软件的安装、调试及上线，达到正常运行要求，保证采购人正常使用，采购人予以配合。

（2）设备（若有）、软件的安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等应由中标人自行解决。

（3）中标人在采购合同签订后实施前提供详细的实施方案，并提交采购人认可。中标人应根据采购人的需要，在规定的时间内，保证质量，完成系统建设。实施过程中应科学、合理地掌握与其他工作界面的协调、交叉。

（4）中标人负责在该批次采购设备上部署现有移动护理系统。

6. 售后服务：

（1）投标人应在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于）软、硬件安装，调试、维修，接口、集成等内容。

（2）在系统的运维服务期内，中标人应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。

（3）中标人提供壹年服务中，提供全年7天24小时服务（包括电话、远程或现场服务），并在接到采购人通知后8小时内到达现场。

（4）项目验收合格后，每年不低于4次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测），保证中标人所开发的软件正常运行；硬件的现场巡检、调整优化，并对设备进行保养和正常维护并提交维护报告等。

（5）培训：培训对象包括系统管理员、医院管理人员、操作员，系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；医院管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。根据采购人的情况制定相关培训方案，课程设置等。包括培训资料、讲义等。

（6）中标人需在招标文件中明确备件更换价格。

7. 知识产权：

中标后在本项目合同履行中，若软件系统是为采购人新开发，该软件系统及其源代码、运维文档等知识产权归采购人所有；如果软件系统是在已有产品或中间件基础上进行二次开发，则应向采购人提供二次开发部分相应的开发文档及与基础产品/中间件接口调用的技术文档。