监控摄像头点位扩增需求

一、背景

根据川疫指医疗组函[2022]221号《关于进一步做好医疗机构院感防控工作的紧急通知》文件要求，各医疗机构发热门诊、定点医院隔离病区需实现清洁区、脱卸区、候诊区等区域监控全覆盖，确保医疗机构专职感控人员在发热门诊和隔离病区外，随时可调取视频监控，全流程无死角监督指导和复盘。

二、详细需求

根据川疫指医疗组函[2022]221号文件要求，监控摄像头需要满足我院二期一楼至六楼病区、烈性楼一楼病区以及方舱病区脱衣间实现实高清稳定、可视监控、指挥调度，可视指挥。并能与我院现有监控平台无缝对接，实现统一平台调度。详细参数如下

|  | 高清球机 | 1. 200万像素 1/2.8英寸CMOS图像传感器球型网络摄像机。 2. 图像分辨率不低于1920×1080@30fps。 3. 光学变倍不低于33倍。 4. 彩色分辨力≥1000TVL，亮度鉴别等级≥11级。 5. 最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0008lx。 6. 宽动态≥115dB。 7. 视频压缩标准支持H.265、H.264、M-JPEG，支持不低于三码流。 8. 具有G.711a、G.711u、AAC_LC、ADPCM_D音频编码设置选项。 9. 具备不少于1对音频输入/输出接口，1路报警输入和1路报警输出接口，1个RJ45、1个Micro SD 卡槽。 10. ▲具有≥10颗红外补光灯，具有10级灯光亮度可调，支持照明角度能随球机成像视角同步自动调节，照明范围可覆盖整个监控画面。（提供公安部或国家认可具有检验资质的检验机构出具的检测报告复印件） 11. ▲具有人脸防过曝功能，开启Smart IR设置时，当人脸接近摄像机时，可实现人脸自动曝光调节，防止脸部过曝。（提供公安部或国家认可具有检验资质的检验机构出具的检测报告复印件） 12. ▲水平转动角度不小于360°，垂直转动角度不小于-40°～90°，水平手动控制最大速度≥650°/s。（提供公安部或国家认可具有检验资质的检验机构出具的检测报告复印件） 13. ▲支持不少于1500个预置位。（提供公安部或国家认可具有检验资质的检验机构出具的检测报告复印件） 14. 支持在AC24V±40%的供电条件下正常工作，防护等级不低于IP67。 | 套 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 网络摄像机 | 1. 400万像素 1/2.7英寸CMOS图像传感器半球型网络摄像机。 2. 支持焦距2.8mm或3.6mm或6.0mm或8.0mm。 3. 分辨率2688×1520 @25fps，清晰度不小于1100TVL。 4. 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile。 5. 最低照度：彩色：≤0.0002lx（AGC ON，RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块） 黑白：≤0.0001lx（AGC ON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）。 6. 最大支持256G Micro SD卡。 7. 支持最大红外灯监控距离30米。 8. ▲在IE浏览器下，可通过输入抓包命令实现一键抓包功能，可将抓包信息进行导出。（提供公安部或国家认可具有检验资质的检验机构出具的检测报告复印件） 9. ▲在IE浏览器下，具有图像场景设置选项，包括通用、室内、低照、逆光、雾天、人脸、自定义，并支持新增自定义场景。（提供公安部或国家认可具有检验资质的检验机构出具的检测报告复印件） 10.▲具有软件定义功能，可加载、更新、移除算法。（提供公安部或国家认可具有检验资质的检验机构出具的检测报告复印件） 11. 支持DC12V/POE供电，方便工程安装。 12. 支持IP67级防尘防水设计，支持IK10，可靠性高。 | 套 | 15 |
| 3 | 24口POE交换机 | 1. 性能：交换容量≥52Gbps，包转发率≥38Mpps。 2.▲提供≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥2个1000Base-X SFP端口，支持POE+供电，POE供电功率≥370W。 3. 采用双风扇设计。 4. MAC地址容量≥16K。 5. 采用高防雷电路，内置专业高耐压电源，保证各种恶劣环境下的稳定工作。 | 台 | 1 |
| 4 | 技术服务 | 设备安装、软硬件调试、系统测试、系统上线、技术服务、配套辅材等。 | 项 | 1 |